人工智慧晶片設計
期末報告

Sparse Attention RTL：Pattern Controller、K/V LineBuffer 與 QK Pair Streaming 實作

| 課程名稱 | 人工智慧晶片設計 |
| --- | --- |
| 專題題目 | Sparse Attention RTL 實作與驗證 |
| 選讀論文 | Flexible Yet Efficient Transformer Acceleration with Unified Sparse Attention Support on FPGA |
| 組員 | C111152325／軟體 golden model、RTL 實作、模擬驗證、報告整理 |
| 繳交日期 | 2026/06/14 |

報告摘要：本專題以 sparse attention 硬體加速為主題，完成一個可驗證的 RTL demo。實作重點放在 sparse pattern 產生、K/V line-buffer 訊號、QK dot-product 計算與 pair/MAC 統計，並以 Python golden model、pre-simulation、post-simulation 與 synthesis 報告交叉驗證。

| 項目 | 完成狀態 | 簡短說明 |
| --- | --- | --- |
| 論文閱讀 | 完成 | 整理 sparse attention 對 full attention 的運算量改善，以及 pattern controller / LineBuffer 對硬體資料重用的意義。 |
| 軟體模擬 | 完成 | 使用 Python 建立 golden reference，支援 seq_len 16/32/64/128 與 full、sliding、dilated、sliding_global、butterfly 五種模式。 |
| 硬體實作 | 完成 | 以 Verilog 完成 sparse_attention_core、pattern_controller、qk_pair_streamer、KV_LBV2、qk_dot_accumulator、stats_counter 等模組。 |
| 合成 | 完成 | 完成 Synopsys Design Compiler synthesis 與 post-simulation；尚未完成實體 FPGA board 實測。 |

1. 論文在做什麼？

選讀論文的核心問題是 Transformer self-attention 的運算量會隨序列長度呈 O(N^2) 成長。當 context window 變長時，完整 N x N attention matrix 會造成大量 QK 乘加、memory access 與 buffer 壓力，對邊緣裝置或 FPGA/ASIC 實作都不友善。

論文方向是用統一硬體支援多種 sparse attention pattern，例如 local/sliding window、dilated window、global token 與 shifted/global 類型的連線。Sparse attention 不再讓每個 token 都和所有 token 計算，而是只產生必要的 token pair，因此可以把計算量從 O(N^2) 降低到與 window size 或 pattern 稀疏度相關的規模。

主要方法：利用 pattern controller 產生有效 Q-K pair，避免硬體計算被 mask 掉或不需要的 pair。

資料重用：利用 K/V LineBuffer 保存局部或 global token，降低重複讀取資料的成本。

硬體關聯：這類設計對 AI 晶片很重要，因為 attention bottleneck 同時牽涉 MAC 數量、記憶體頻寬、buffer 大小與 pipeline utilization。

2. 我們做了什麼？

本專題完成的是論文精神的簡化 RTL demo，目標不是做完整 Transformer accelerator，而是把 sparse attention 最關鍵的「pair generation、資料重用訊號、QK score、統計驗證」做成可跑的硬體流程。

| 模組 / 檔案 | function |
| --- | --- |
| SW/attention_reference.py | Python golden model，產生 expected pair count、MAC count、checksum 與 reduction。 |
| RTL/Rtl/pattern_controller.v | 依 mode 產生 q_idx、k_idx、pair_valid 與 buffer_phase。 |
| RTL/Rtl/qk_pair_streamer.v | 整合 pattern controller 與 K/V line buffer bank，輸出 buffer_select、buffer_load、evict_valid。 |
| RTL/Rtl/KV_LBV2.v | 可參數化的 K/V line-buffer shift storage。 |
| RTL/Rtl/qk_dot_accumulator.v | 用 FEATURE_DIM 個 product lane 計算 deterministic QK score。 |
| RTL/Rtl/sparse_attention_core.v | top wrapper，整合 pair streamer、stats counter 與 QK score pipeline。 |

實驗參數固定為 window_size = 4、dilation = 2、global_index = 0、feature_dim = 4，並測試 seq_len = 16、32、64、128。模式包含 full、sliding、dilated、sliding_global 與 butterfly；其中 full 作為 dense baseline，其餘模式代表不同 sparse pattern。

3. 結果如何？

軟體與 RTL 的重點驗證是：硬體產生的 pair count、cycle count 與 MAC count 是否與 Python golden reference 一致。pre-simulation 與 post-simulation 的可見測試列皆為 PASS，代表合成後 timing model 仍保留預期功能。

| seq_len=128 模式 | Pair count | MAC count | 相對 full attention 減少 |
| --- | --- | --- | --- |
| full | 16,384 | 65,536 | 0.00% |
| sliding | 512 | 2,048 | 96.875% |
| dilated | 256 | 1,024 | 98.4375% |
| sliding_global | 760 | 3,040 | 95.3613% |
| butterfly | 896 | 3,584 | 94.5312% |

在 seq_len = 128 時，dilated 模式的 MAC 數由 full attention 的 65,536 降到 1,024，減少 98.4375%；sliding、sliding_global 與 butterfly 也都維持 94.5% 以上的計算量降低。這符合 sparse attention 以較少 token pair 近似或取代 full attention 的設計目標。

| 設計 | Total cell area | Max timing slack | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| full_attention_core | 24,495.179338 | 0.00 ns (MET) | dense baseline，完整列舉 q-k pair。 |
| sparse_attention_core | 27,704.962676 | 0.01 ns (MET) | 加入 pattern controller、line-buffer bank、stats path 與 QK pipeline。 |
| 差異 | +13.10% | 皆達 10 ns 週期 | Sparse 控制與 buffer 造成面積增加，但能顯著降低實際有效 MAC 數。 |

圖 1. Python golden reference 輸出：列出各 seq_len 與 sparse mode 的 pair、MAC、checksum 與 reduction。

圖 2. Post-simulation 驗證結果：所有可見測試列皆為 PASS。

4. 遇到的問題與心得

Sparse pattern 的困難不只在公式，而是在硬體中要逐 cycle 產生正確 q_idx/k_idx，並避免 sliding_global 等模式重複計算 local block 內已存在的 pair。

QK score path 加入 pipeline 後，pair_valid、q_idx/k_idx 與 attention_score 需要對齊；因此 top module 以 delayed done 與 score_valid 管理輸出時序。

LineBuffer 的 bank/select 訊號讓 demo 能呈現資料重用概念，但目前仍是簡化模型，尚未整合真實 SRAM/DRAM bandwidth 與完整 V path。

Synthesis 後 sparse core 面積較 full baseline 增加約 13.10%，顯示 pattern control 有硬體成本；但在長序列下有效 MAC 數大幅下降，這是 sparse attention accelerator 的主要 trade-off。

若有更多時間，下一步會補上 softmax、SV multiplication、multi-head merge，並在 FPGA board 或更完整 ASIC flow 上量測 clock、area、power 與 throughput。

5. 參考資料

[1] Flexible Yet Efficient Transformer Acceleration with Unified Sparse Attention Support on FPGA.

[2] 本專題程式與報告素材：SW/attention_reference.py、RTL/Rtl/*.v、RTL/Syn/*、RES/*.png。

[3] Synopsys Design Compiler Q-2019.12 synthesis/timing report；VCS pre-simulation 與 post-simulation 輸出。

[4] OpenAI Codex 協助整理報告內容與 Word 版面；技術內容依本資料夾內程式、模擬輸出與合成報告撰寫。

6. README 應包含內容

# Sparse Attention RTL Implementation

## Team Members

C111152325：軟體 golden model、RTL 實作、pre/post-sim、synthesis、報告整理。

## What We Implemented

Sparse attention pair generator、K/V line-buffer signals、QK dot accumulator、stats counter、testbench。

## How to Run Software Simulation

python SW/attention_reference.py

## How to Run Hardware Simulation

cd RTL/Presim；依 Presim.tcl 或 VCS command 執行 pre-simulation。

cd RTL/Postsim；依 Postsim.tcl 搭配 synthesized netlist/SDF 執行 post-simulation。

## Results and Known Issues

Python、pre-sim、post-sim 均通過可見測試。已完成 synthesis；尚未完成 FPGA board 實測與完整 softmax/SV datapath。